建筑工职业技能等级说明

1、制冷设备维修工

使用兆欧表、万用表等电工仪器仪表、工具对电冰箱、空调器、洗衣机等家用电器进行维护、修理的人员。

2、维修电工

从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维护、修理的人员。

初级：（具备以下条件之一者）（1）经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。（2）在本职业连续见习工作3年以上。（3）本职业学徒期满。

中级：（具备以下条件之一者）（1）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。（1）取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（2）连续从事本职业工作7年以上。（3）取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

按照国家职业资格等级划分的规定，分为五级，分别为：职业资格五级（初级工）、职业资格四级（中级工）、职业资格三级（高级工）、职业资格二级（技师）、职业资格一级（高级技师）。

职业技能初级应符合以下相应的要求：

职业资格五级（初级工）：应能运用基本技能独立完成本职业的常规工作；能识别常见的建筑工程施工材料；能够操作简单的机械设备并进行例行保养。
    各职业（工种）的职业技能等级的设置，均根据其从业人员的职业活动范围和技能要求来确定。根据建筑工程施工行业的现状和国家职业资格大典的分类，本标准中所列之钢筋工、砌筑工、防水工、抹灰工、混凝土工、木工、建筑油漆工、架子工、测量放线工等工种的职业技能等级均分为职业资格五级（初级工）、职业资格四级（中级工）、职业资格三级（高级工）、职业资格二级（技师）、职业资格一级（高级技师）等五个等级。

职业技能鉴定条件

建筑工程施工行业生产操作人员申报各等级的职业资格，应符合以下条件之一：

1 职业资格五级（初级工）

——具有初中文化程度，在本职业（工种）岗位工作（见习）2年以上；

——具有初中文化程度，本职业（工种）学徒期满；

——具有初等职业学校本职业（工种）毕业证书。

2 职业资格四级（中级工）
——取得本职业初级（五级）职业资格证书；
——从事本职业工作4年以上；
——具有本职业（工种）中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。
对于鉴定合格者，根据其申报的工种等级，发给国家认可的职业资格证书。

职业技能鉴定内容

职业技能鉴定的内容，应分为理论知识和操作技能两部分。

理论知识部分，应包括基础知识、专业知识、相关知识等内容。

操作技能部分，应包括创新和指导能力、工具设备的使用和维护能力、安全生产能力、操作技术能力等内容。

3、钢筋工

一般规定

钢筋工职业环境为室内、室外、高空、地下深坑等自然常温条件下。

初级钢筋工应符合下列规定：
1 理论知识：
——会看一般建筑结构施工图；
——看懂结构构件名称的代号；
——懂得各种形式钢筋绑扎的操作方法；
——知晓钢筋绑扎与安装前的施工准备工作；
——熟悉绑扎不同钢筋规格时的铁丝规格；
——熟悉钢筋的各种规格、品种；
——熟悉常用的手工工具；
——懂得简单的加工成型的方法；
——懂得钢筋保护层厚度的要求；
——熟悉钢筋的除锈、调直的操作方法；
——了解钢筋加工的质量验收标准；
——了解安全生产的一般操作过程。
2 操作技能：
——按钢筋品种、规格、尺寸进行分类堆放保管；
——根据配料单进行钢筋品种、规格辨认；
——按配料单要求进行简单加工成型；
——使用常用手工加工工具；
——钢筋进行除锈、调直、切割（人工操作）；
——按施工图或配料单，应用各种形式对一般基础、梁、板、墙、柱和楼梯的钢筋进行绑扎； 
——对钢筋骨架的变形、位移等一般缺陷进行修整；
——按规定对绑扎完的钢筋放置保护层垫块；
——能够按质量验收要求进行质量自检，填写验收单（检验批）。

中级钢筋工应符合下列规定：
1 理论知识：
——会看建筑、结构的施工图；
——熟悉钢筋的代换知识，并会进行代换计算；
——熟悉常用焊条的品种、规格和性能；
——掌握钢筋的对焊、点焊、电渣压力焊、电焊的操作方法；
——了解钢筋的各种机械连接的材料性能、工艺要求（如：锥罗纹连接、冷挤压连接等）
——掌握编制钢筋配料单的步骤和方法；
——知晓各种焊机或加工的机械（手动、半自动）的性能；
——知晓钢筋的焊接与各种连接的技术质量要求和冷加工后的技术质量标准；
——熟悉钢筋加工的质量验收标准；
——熟悉安全生产操作规程。
2 操作技能：
——参与一般（工业与民用）建筑结构设计交底及图纸会审；
——编制一般工业与民用建筑的工程中的钢筋配料单；
——使用机械对钢筋进行加工各种直径、倒角及各种角度的弯起筋等；
——根据料单将钢筋加工成弧型、加园型、T型、手枪型、菱型等箍形；
——使用除锈、调直机械，会操作机械对钢筋进行冷拉和冷拔；
——操作钢筋的闪光对焊机、点焊机、电渣焊机；
——处理工程上的“三缝及端头”的钢筋绑扎；
——看懂钢筋的各种试验报告；
——对进场钢筋原材料进行验收；
——对钢筋工程完工后进行质量检查。

4、砌筑工

一般规定
砌筑工职业环境为室内、室外、自然气温条件下。
职业技能等级要求初级砌筑工应符合下列规定：
1理论知识：
——了解一般建筑工程施工的识读，看懂分部分项施工图；了解房屋建筑构造的基本知识，了解房屋结构的分类、形式，承重结构材料不同的分类；
——了解砌筑材料、胶结材料（包括细骨料）和屋面材料的种类、规格、质量、性能及使用知识；了解各种砌筑砂浆的配合比、技术性能、使用部位、掺附加剂的一般规定和调制；了解烟囱、通风孔、管沟、梁洞、通道等的留孔、留槽及安放小型构件的方法；
——熟悉各种材料的砌体、砌体形式、砌筑方法和质量要求，熟悉挂瓦的基本方法及要求；
——熟悉本职业的操作规程、施工验收规范以及冬、雨季施工的有关知识，熟悉砌筑检查井、窨井、化粪池、铺设下水道、干管及下水道闭水试验的方法；
——掌握常用砌筑工具、铺设工具、机械设备使用；
——熟悉本职业的安全生产、产品保护。
2 操作技能：
——熟悉砖砌体的砌筑基本操作，熟练使用水平尺、托线板和线锤吊线、拉通线；
——熟悉常见砌体的组砌，砌、摆一般砖基础大放脚，掌握各种大放脚摆底的方法；
——按轴线、边线及皮数杆的标志砌清水墙角、墙垛、门窗垛、预留洞、槽，毛石墙砌筑及勾抹墙缝；
——砌清水墙、砌块墙、混水平旋、钢筋砖过梁及安放小型构件；
——铺砌地面砖、街面砖，窨井、下水道等的铺砌。挂、铺坡屋面瓦。 
中级砌筑工应符合下列规定：
1 理论知识：
——了解制图基本知识，看懂较复杂的施工图，了解建筑力学的一般知识，掌握砖石结构和抗震构造知识；
——了解施工测量和放线的方法，掌握砌筑材料、胶结材料和屋面材料的技术指标和材料主要配合比；
——熟悉各种材料的砌体、砌体形式、砌筑方法和质量要求，熟悉本职业的操作规程、施工验收规范以及冬、雨季施工的有关知识；
——了解砌筑施工方案编制以及施工管理、班组管理知识，掌握砌筑、铺设工具、设备性能及使用、维护，掌握本职业的安全生产、产品保护；
——了解烟囱、通风孔、管沟、梁洞、通道等的留孔、留槽及安放小型构件的方法，熟悉挂瓦的基本方法及要求，熟悉砌筑检查井、窨井、化粪池、铺设下水道、干管及下水道闭水试验的方法。
2 操作技能：
——各种砖、石基础大放脚的摆底。常见复杂砌体的放脚、摆底的组砌；
——清水墙角、清水方柱、拱旋、腰线、多角形墙、混水圆柱、弧形墙、柱墩和各种花棚、花窗、栏杆等较复杂砌体；
——砌空斗墙、空心砖墙、毛石墙角和各种预制砌块及拉结立门、窗框；
——砍、磨各种砖块，砌筑清水墙、柱体，清水墙的各种勾、嵌缝、弹线、开补；
——砌筑一般家用炉灶，附墙烟囱。各种道砖、地面砖、石材和乱石路面等材料的铺砌，挂、铺筒瓦、中瓦、平瓦屋面及斜沟、正脊、垂脊饰；
——按图计算工料。

5、防水工
一般规定
防水工职业环境为室内、室外、地下、基坑等自然常温条件下。
初级防水工应符合下列规定：
1 理论知识：
——防水层及相关层基本知识；
——热粘贴施工基础知识；
——冷粘贴施工基础知识；
——自粘贴施工基础知识；
——热熔粘贴施工基础知识；
——溶剂型防水涂料施工基础知识；
——安全一般规定；
——常用防水涂料名称和品种；
——常用防水卷材名称和品种；
——常用防水嵌缝胶名称和品牌；
——常用防水砂浆名称；
——常用压浆堵漏剂名称和品牌；
——常用防水涂料涂布基本知识；
——常用防水卷材铺贴基本知识；
——常用嵌缝材料嵌缝基本知识；
——常用防水砂浆搅拌基本知识。
2 操作技能：
——能搭砌沥青防水涂料熔炉；
——能涂刷沥青防水涂料；
——能涂刷常用合成高分子防水涂料；
——能涂刷沥青玛谛脂；
——能粘贴沥青卷材；
——能推滚高聚物改性沥青防水卷材；
——能涂刷常用合成高分子防水卷材粘结剂；
——能粘贴常用合成高分子卷材；
——能填嵌建筑防水密封胶背村材料；
——能填嵌建筑防水密封材料；
——能粘贴、揭除防水密封胶施工中的遮挡胶条；
——能拌制建筑防水砂浆；
——能涂刷或铺抹建筑防水砂浆；
——能按压浆堵漏要求凿基层槽；
——能按压浆堵漏要求压浆；
——能清洗冲击机、切割机、压浆机、熬沥青设备；
——能做好自身劳动防护。
中级防水工应符合下列规定：
１  理论知识：
——防水层质量基础知识；
——防水层基层基础知识；
——常用防水涂料施工要点；
——常用防水卷材施工要点；
——常用防水嵌缝胶施工要点；
——常用防水砂浆施工要点；
——常用压浆堵漏剂施工要点；
——安全一般规定；
——常用防水涂料细部施工操作知识；
——常用防水卷材细部施工操作知识；
——常用嵌缝材料细部施工操作知识；
——常用防水砂浆施工操作知识；
——常用压浆堵漏材料施工操作知识；
——质量验收基础知识；
——班组管理基础知识。
２　操作技能：
——能指导搭砌沥青防水涂料熔炉；
——能熔熬沥青防水涂料；
——能搅拌和调制常用高聚物改性沥青防水涂料；
——能涂刷常用高聚物改性沥青防水涂料特殊部位；
——能搅拌和调制常用合成高分子防水涂料；
——能涂刷常用合成高分子防水涂料；
——能裁剪沥青卷材；
——能粘贴沥青卷材细部；
——能控制高聚物改性沥青防水卷材火陷加热器；
——能处理高聚物改性沥青防水卷材搭接部位加热和粘结；
——能控制常用合成高分子防水卷材粘贴时间；
——能粘贴常用合成高分子防水卷材特殊部位；
——能粘贴常用合成高分子防水卷材搭接部位；
——能处理建筑防水密封胶缝基层；
——能调制建筑防水密封胶；
——能处理建筑防水砂浆基层；
——能铺抹建筑防水砂浆特殊部位；
——能养护建筑防水砂浆；
——能封闭压浆堵漏压浆槽；
——能安装压浆堵漏压浆接头；
——能常规维护冲击、切割机械、压浆机和熬沥青设备；
——能按项目安全方案搭设保护设施；
——能按特定施工内容的安全规定做好劳动防护；
——能按动火施工安全要求做好防火措施。

6、抹灰工
一般规定
抹灰工职业环境为室内、室外、地下等自然常温条件下。
初级抹灰工应符合下列规定：
１　理论知识：
——会看施工总说明中有关抹灰的文字说明； 
——会看施工图中抹灰部位和使用砂浆； 
——懂得常用抹灰材料的种类、规格及保管； 
——懂得常用抹灰砂浆的配合比，使用部位及配制方法； 
——懂得室内墙面、顶棚、墙裙、踢脚线、内窗台等操作方法； 
——懂得室外墙面、檐口、腰线、明沟、勒脚、散水坡等操作方法； 
——懂得用简单模型扯制简单线角方法； 
——懂得抹水泥砂浆和细石混凝土地面的操作方法； 
——懂得镶贴瓷砖、面砖、缸砖的一般常识； 
——懂得水刷石、干粘石、假石和普通水磨石的一般常识； 
——懂得本工种安全操作规程和文明施工要求。 
2　操作技能： 
——会做内外墙面抹灰的灰饼、挂线、冲筋方法； 
——会做内墙石灰砂浆和混合砂浆抹灰（包括罩面）； 
——会做外墙混合砂浆抹灰（包括机械喷灰、分隔划线）； 
——会抹内墙水泥砂浆护角线、墙裙、踢脚线、内窗台、梁、柱等； 
——会抹外墙水泥砂浆檐口、腰线、明沟、勒脚、散水坡等； 
——会抹内墙混凝土顶棚（包括钢丝网板条基层）； 
——会抹水泥砂浆和细石混凝土地面（包括分隔划线）； 
——会用简单模型扯制简单线角或不用模型抹简单线角； 
——会对不用基层进行处理； 
——会镶贴内外墙面一般饰面砖（大面积） 
——会抹外墙一般水刷石、干粘石、假石（大面积）和普通水磨石。

中级抹灰工应符合下列规定：
1 理论知识：
——懂得识图和一般制图的基本知识，会看分部分项施工图、节点图；
——懂得房屋构造的一般知识；
——会根据施工图确定饰面砖（板）的施工部位，并绘制一般排列图；
——懂得一般颜料的配色、石膏的特性和配制方法；
——懂得抹一般水刷石的方柱、圆柱、门头的操作方法；
——懂得用复杂模型扯制顶棚较复杂线角并攒角操作方法；
——懂得干硬性水泥砂浆地面的操作方法；
——懂得抹水磨石地面及楼梯的方法；
——懂得防水、防腐、耐热、保温、重晶石等特种砂浆的配制、操作及养护方法；
——懂得挂麻丝顶棚的操作方法；
——懂得各种饰面砖（板）的镶贴方法（墙面、地面、方柱、柱帽、柱墩）；
——懂得不同气候对抹灰工程的影响；
——懂得抹灰工程的质量通病及防治方法；
——懂得界面剂的性能、用途及使用方法；
——必须具有一定的班组管理能力；
——会参与编制本工种的施工方案。
2 操作技能：
——会抹水泥砂浆的方圆柱、窗台、楼梯（包括栏杆、扶手、出檐、踏步），并弹线分步；
——会抹水刷石、假石、干粘石墙面；
——会镶贴各种饰面砖板（墙面、地面、方柱、柱帽、柱墩）；
——会抹防水、防护、耐热、保温、重晶石等特种沙浆（包括配料及养护）；
——会抹带有一般线角的水刷石门头、方圆柱、柱墩、柱帽；
——会抹普通水磨石地面和有挑口的美术水磨石楼梯踏步；
——会抹石膏和水刷罩面（包括挂麻丝顶棚）；
——会用较复杂模型扯制顶棚较复杂线角并攒角；
——会参照图样堆塑一般平面花饰（包括线角）；
——会按图计算工料。

7、混凝土工
一般规定
混凝土工职业环境为室内、室外、高空、自然气温条件下。
初级混凝土工应符合下列规定：
1 理论知识：
——建筑识图中常见的名称、图例和代号；
——民用房屋的建筑组成，以及相关部位所起的作用和要求；
——混凝土组成材料的种类和规格；
——混凝土拌合物的搅拌、浇筑和震捣成型的操作步骤和方法；
——一般钢筋混凝土基础、墙体、柱子和梁板的混凝土浇筑和操作要点；
——混凝土拌合物工作性能的一些基本要求；
——混凝土养护的基本知识；
——钢筋保护层的作用，以及钢筋保护层厚度的规定；
——基槽（坑）人工开挖的一些基本要求；
——本职业常用机具的使用和保养方法；
——本职业一般的安全技术操作规程。
２　操作技能
——会操作使用插入式和平板式震动器，并能做简单的维护保养；
——会在高等级工的指导下浇捣一般的钢筋混凝土基础、梁、柱、板和楼梯等建筑结构部位；
——会按柱、梁和板等结构混凝土中钢筋保护层的要求正确放置各类保护层垫块；
——会按要求修复钢筋骨架在混凝土浇捣成型过程中变形和损坏；
——会在师傅的指导下进行基槽（坑）人工土方开挖；
——会对混凝土表面的麻面、蜂窝进行修补；
——严格执行有关施工的安全操作规程，做到文明施工。

中级混凝土工应符合下列规定：
1 理论知识：
——建筑识图的基本方法；
——单层工业厂房的组成，以及相关部位所起的作用和要求；
——混凝土组成材料的质量、性质、用途和保管方法；
——混凝土拌合物的搅拌、浇筑和震捣成型的操作步骤和方法；
——较复杂钢筋混凝土基础、墙体、柱子和梁板的混凝土浇筑和操作要点；
——混凝土拌合物工作性能的一些基本要求，以及坍落度的测试方法；
——普通水泥的水化凝结过程和混凝土养护的方法和要求；
——混凝土强度等级的分类和检验评定混凝土强度的试件的制作和养护方法；
——钢筋在混凝土结构中的作用；
——基槽（坑）放坡开挖的基本要求，以及素土、灰土和三合土垫层分层夯实的要求；
——本职业的安全技术操作规程。
2 操作技能：
——会操作使用各类震动器、夯实机等施工机械，并能做简单的维护保养；
——会浇捣一般的钢筋混凝土基础、梁、柱、板和楼梯等建筑结构部位；
——会各种立方体混凝土试件的制作；
——会混凝土坍落度的测试，并会判断混凝土的工作性能；
——会按基槽（坑）开挖的操作要点进行人工土方开挖；
——会根据砂、石含水率进行混凝土施工配合比的计算；
——严格执行有关施工的安全操作规程，做到文明施工。

8、木工
一般规定
木工职业环境为室内、室外、自然气温条件下。
初级木工应符合下列规定：
1 理论知识：
——一般识图和房屋构造的基本知识；
——了解常用木材、人造板的种类、性能和用途、木材的防火、防蛀、防潮、防腐、干燥方法；
——熟悉常用木工机械的构造、性能和发生故障的原因；
——了解木材和成品变形的预防和一般变形的补救方法；
——熟悉常用胶粘剂的性能使用和保管方法；
——掌握普通木门窗与一般壁橱、窗台板、窗帘箱等的制作方法；
——一般梁、板、支撑的受力常识及一般模板木带的规格、间矩；
——了解模板、顶棚起拱的基本知识；
——了解本职业安全技术操作规程、施工验收规范和质量评定标准；
——掌握常用木工检测工具的使用方法。
２　操作技能：
——应正确使用水平尺与线坠进行找平、吊线和弹线；
——会制作、安装普通木门、横棱玻璃窗；
——会操作与维护常用木工机械，并对木工自用工具进行修、磨、拆装等；
——会选料、划线、锯料、刨料、打眼、开榫、推槽、裁口、起筒单线条、钉屋面板、顺水条及顶棚、板墙的灰板条、金属网；
——会制作、安装一般壁橱、窗台板、窗帘箱和纱门窗；
——会安装一般门锁和五金配件； 
——会配制、安装、拆除一般基础、梁、柱、阳台、雨蓬及预制构件模板；
——会安装地板龙骨、铺设企口地板和钉踢脚板；
——应正确使用常用电动工具及制作简单手工工具。

中级木工应符合下列规定：
1 理论知识：
——熟悉制图的基本知识，会看懂较复杂的施工图；
——了解建筑力学的基本知识，木结构的一般理论知识；
——掌握木楼梯、栏板、扶手和弯头的制作方法；
——熟悉复杂门、窗、木装修和屋面工程的施工方法、步骤；
——掌握各种设备基础、水塔、烟囱、双曲线冷却塔和双曲线结构模板的安装方法；
——熟悉翻、滑、升模板的施工工艺、基本原理及安装、拆除方法；
——了解混凝土强度增长的基本知识与拆模期限；
——熟悉各种粘结材料的性能和使用方法；
——了解水准仪的基本原理和使用维护方法；
——熟悉本工种施工方案的编制；
——熟悉班组管理知识。
２　操作技能：
——会一般工程施工测量放线、放大样；
——会绘制本工种一般工程结构草图；
——会制作、安装有线角纵横楞玻璃门、窗扇、硬百叶窗、穿线软百叶门窗；
——会制作、安装顶棚、反光灯槽、木楼梯、栏板扶手和弯头；
——会制作、安装各种预制构件、设备基础、现浇园柱、楼梯、栏板模板和异形模板；
——会制作各种抹灰线角模具和制、立皮数杆及一般工程找平放线；
——会制作本工种一般常用手工工具；
——应按图计算工料。

9、建筑油漆工
一般规定
建筑油漆工职业环境为室内、室外、自然常温条件下。
初级建筑油漆工应符合下列规定：
1 理论知识：
——了解建筑识图的基本知识；
——熟悉油漆施工中的安全和防护知识；
——了解本职业施工质量要求；
——熟悉一般常用材料知识；
——掌握建筑油漆工常用手工工具的使用方法；
——熟悉普通油漆材料的调配方法；
——了解油漆保管常识及冬季施工注意的问题；
——掌握建筑油漆工一般施工工艺。
2　操作技能：
——会常用油漆材料的识别；
——会常用工具的选用；
——会调配大白浆、石灰浆；
——会墙面刷油漆操作；
——会墙面刷石灰浆操作；
——会墙面滚涂水性涂料。
——会消防器材的使用。
中级建筑油漆工应符合下列规定：
1　理论知识：
——了解房屋构造基础知识；
——了解质量检验评定标准；
——熟悉一般涂料的调配方法；
——熟悉常用腻子的调配方法；
——熟悉油漆施工中常见的病疵及处理方法；
——熟悉地仗活的处理方法；
——熟悉常用机具的使用和维护；
——掌握普通涂料施工方法；
——掌握弹涂和喷涂的施工方法。
2　操作技能：
——会调配铅油、无光油和虫胶漆；
——会调拌石膏纯油腻子和生漆腻子；
——会大木撕缝、下竹钉、汁浆、捉缝灰、扫荡灰的操作；
——会木门窗分色调合漆操作；
——会钢门窗分色调节合漆操作；
——会木制品柚木色、罩清漆操作；
——会喷涂墙面色浆和色油操作；
——会墙面滚花操作；
——会划宽、窄油线。

10、架子工
一般规定
架子工职业环境为室内、室外、自然气温条件下。
初级架子工应符合下列规定：
1 理论知识：
——执行施工现场的安全纪律；
——懂得使用高处作业的劳动防护用品的规定；
——必须遵守高处作业中防高处坠落的安全技术规定；
——必须遵守搭、拆脚手架中防粉尘飘逸和防噪声的环境管理规定；
——懂得毛竹、木杆、扣件式钢管普通脚手架搭设和拆除程序；
——懂得施工现场安全防护设施（基坑、楼层临边的防护栏杆、安全网、安全防护棚等）的搭设和拆除程序。
2 操作技能：
——会使用竹篾、塑篾、铅丝对毛竹杆件进行连接绑扣；
——会使用铅丝对木杆杆件进行连接绑扣；
——会使用工具对钢管杆件进行扣件安装；
——能使用工具对毛竹、木杆杆件的切割配制；
——能使用不同长度规格的钢管安装成架；
——会使用量具（尺）检测脚手架的构造参数（纵距、横距、步距）。

中级架子工应符合下列规定：
1 理论知识：
——执行扣件式钢管脚手架安全技术规范；
——执行门市钢管脚手架安全技术规范；
——按照脚手架的施工方案组织搭设和拆除工作；
——执行毛竹脚手架选材质量和不同杆件的小头有效直径规范要求；
——执行木杆脚手架选材质量和不同杆件的小头有效直径规范要求；
——能根据施工现场临时用电的标准，布置高压线防护排架的位置、构造；
——能根据高处作业的标准、实施工具式移动操作平台的构造要求；
——能编制普通脚手架的保养和隐患处理方案。
2 操作技能：
——会使用柔性、刚性两种材料对不同脚手架与建筑物的连墙拉结；
——会安装连续式、间断式剪刀撑和横向斜撑；
——会组织高度24m以下各类脚手架的平面布置、立面标准、安全防护的搭设和拆除；
——会进行门式脚手架的平面布置；
——会进行碗扣式脚手架的平面布置；
——会搭设工具式移动操作平台；
——会组织搭设全竹高压线防护排架；
——会组织对脚手架的自检、互检工作。

11、测量放线工

一般规定
测量放线工职业环境为室内、室外、地下、自然气温条件下。

初级测量放线工应符合下列规定：
1 理论知识：
——识图的基本知识，看懂分部分项施工图，并能校核小型、简单建筑物三面投影图的关系和尺寸；
——房屋构造的基本知识，熟悉一般建筑工程施工程序及对测量放线的基本要求，本职业与相关职业的关系；
——测量工作基本概——基本内容及测量工作程序的基本原则，了解测量误差的基本知识，熟悉测量坐标系统；
——点的平面坐标、标高、长度、坡角、角度、面积和体积的计算方法，一般函数计算器的使用知识；
——普通水准仪、经纬仪的构造、性能及操作使用方法，仪器保养知识；
——普通测距工具的使用方法及操作要领；
——水准测量方法及测设检验标高、角度测量方法及测设检验角度、距离测量方法及钢尺测距误差改正；
——施工验收规范和质量评定标准，测量记录、计算工作的基本要求；
——本职业安全操作规程、班组管理与职业道德。
2 操作技能：
——普通水准仪操作，仪器安置、一次精密定平、抄水平线、设水平桩和皮数杆、简单方法平整场地的施测和短距离水准点的引测；
——选择水准测量转点，正确使用水准尺和尺垫，记录规范；
——普通经纬仪操作，仪器安置、标定直线、延长直线和竖向投测，正确读数和记录；
——正确使用标杆、测钎、觇牌、垂球线等照准标志；
——距离丈量，用钢尺测设水平距离及垂线测设，拉力计、弹簧秤、温度计的正确使用，成果整理和计算；
——测量仪器、工具的妥善保管、维护及安全搬运和安全使用；
——打桩定点、埋设施工用半永久性测量标志、做桩位的点之记、设置龙门板、垂球吊线、撒灰线、弹墨线；
——进行简单、小型建筑物的定位、放线。

中级测量放线工应符合下列规定：
1 理论知识：
——识图及制图的基本知识，看懂并审核施工总平面图和有关测量放线施工图的关系和尺寸，大比例尺工程地形图的识读和应用；
——一般建筑构造、建筑结构设计的基本知识，熟悉一般建筑工程施工程——特点及对测量放线的基本要求；
——测量内业计算的数学知识和函数型计算器的使用知识，能进行较复杂的计算；
——不同坐标系间平面坐标转换计算、导线闭合差的计算与调整、直角坐标和极坐标的换算、角度交会法与距离交会法定位的计算；
——测量误差的来源、分类、性质及处理原则，测量误差的精度评定标准及限差设定，测量成果的精度要求，误差产生主要原因和消减办法；
——自动安平水准仪的构造及操作使用，普通水准仪的检校原理和步骤，水准路线布设和测设高程；
——全站仪和电子经纬仪的构造及操作使用，普通经纬仪检校原理和步骤；
——视距测量，光电测距和激光准直仪器在施工测量中的一般应用；
——根据测量方案，布设场地平面和高程控制网，一般工程测量放线方案编制知识；
——沉降观测基本知识和竣工平面图的测绘；
——班组管理知识及安全文明施工要求。
2 操作技能：
——水准线路测量，水准成果平差计算，场地平整施测及土方计算；
——经纬仪测设方向点，坐标法或交会法测设点位，圆曲线的计算与测设；
——红线桩数据计算复核及现场校测；
——根据已知点，测设一般工程场地控制网或建筑主轴线；
——一般建筑物定位放线；
——建筑物安装测量，多层、高层建筑物的竖向控制及标高传递，道路及管线定线，断面测量，施工标高及坡度测设；
——普通经纬仪、水准仪检校；
——导线测量，竣工测量；
——沉降观测；
——制定一般工程施工测量放线方案，并组织实施。